Лабораторная работа №2

Общие понятия об аналого-цифровом преобразовании

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, ADC — Analog-to-Digital Converter) — устройство, предназначенное для преобразования непрерывного аналогового сигнала (обычно напряжения) в дискретный цифровой код, который может быть обработан процессором.

Физический смысл: АЦП выполняет операцию квантования — разбиение непрерывного диапазона напряжений на конечное число уровней. Чем больше уровней (выше разрядность), тем точнее преобразование.

Ключевые параметры АЦП

- разрядность

- опорное напряжение

- младший значащий разряд

- частота дискретизации

- интегральная нелинейность

- дифференциальная нелинейность

Основные формулы преобразования

Из напряжения в код:

Из кода в напряжение:

В нашем микроконтроллере К1921ВГ015 два АЦП ADCSAR (последовательного приближения) и ADCSD (сигма-дельта). Сравнительная характеристика этих АЦП представлена ниже.

| Параметр | ADCSAR | ADCSD |
| --- | --- | --- |
| Тип архитектуры | SAR (последовательное приближение) | Sigma-Delta |
| Разрядность | 6/8/10/12 бит | 16 бит |
| Количество каналов | 8 внешних + 1 внутренний (TSENSOR) | 8 внешних |
| Максимальная скорость | 6 Мвыб/с | 64 квыб/с |
| Точность | Средняя | Высокая |
| Потребление | До 1мА | До 1мА |
| Базовый адрес | 0х3001_0000 | 0х3001_2000 |
| Применение | Быстрые измерения, датчик температуры | Прецизионные измерения |

Принцип работы SAR-АЦП

SAR (Successive Approximation Register) – АЦП последовательного приближения. Работает по принципу «угадай число»:

- устанавливается старший бит (MSB) результата

- через встроенный ЦАП получается опорное напряжение

- аналоговый компаратор сравнивает его с входным напряжением

- если напряжение ЦАП > Vin – бит сбрасывается в 0

- переход к следующему биту

- за n тактов получается n-битный результат

Преимущества SAR: хорошее соотношение скорость/точность, низкое энергопотребление, предсказуемая задержка преобразования.

Принцип работы Sigma-Delta АЦП - Sigma-Delta использует избыточную дискретизацию и цифровую фильтрацию:

- модулятор 1-го или 2-го порядка формирует поток битов

- цифровой дециматор понижает частоту и повышает разрядность

- достигается очень высокая точность (до 24 бит в промышленных моделях)

Недостаток: низкая скорость, поэтому для быстрых процессов используется ADCSAR.

Тактирование ADCSAR

Вся внутренняя логика блока ADCSAR тактируется сигналом ACLK, который формируется в блоке RCU. Частота ACLK должна находиться в диапазоне от 140 кГц до 60 МГц и не должна превышать частоту SYSCLK.

Регистр настройки: RCU->ADCSARCLKCFG (смещение +B0h)

| Поле | Биты | Назначение |
| --- | --- | --- |
| CLKSEL | 17-16 | Выбор источника (00=HSI, 01=HSE, 10=SYSPLL0CLK, 11=SYSPLL1CLK) |
| DIVN | 29-24 | Делитель. Коэффициент = 2 х (DIVN + 1) |
| DIVEN | 20 | Разрешение делителя |
| RSTDIS | 8 | Снятие сброса |
| CLKEN | 0 | Разрешение тактирования |

Пошаговая процедура инициализации ADCSAR

Согласно разделу 21.7 руководства, инициализация состоит из 7 обязательных шагов. Нарушение порядка приводит к неработоспособности модуля.

- Включение LDO внутри АЦП

Модуль АЦП имеет внутренний LDO-стабилизатор, который должен быть включен в первую очередь. Без него аналоговая часть АЦП не получает питания:

PMUSYS->ADCPWRCFG_bit.LDOEN0 = 1;

- Включение преобразователя уровня (Level-Shifter):

PMUSYS->ADCPWRCFG_bit.LVLDIS = 0;  // Инверсная логика!

- Настройка и включение тактирования ACLK:

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.CLKSEL = 2;   // SYSPLL0CLK (50 МГц)

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.DIVN = 1;     // Делитель на 4

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.DIVEN = 1;    // Разрешить делитель

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.CLKEN = 1;    // Подать тактирование

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.RSTDIS = 1;   // Снять сброс

- Активация автоматической калибровки:

ADCSAR->ACTL_bit.CALEN = 1;

- Включение модуля АЦП:

ADCSAR->ACTL_bit.ADCEN = 1;

- Ожидание готовности:

while (!ADCSAR->ACTL_bit.ADCRDY);

- Настройка секвенсора и запуск измерений:

ADCSAR->EMUX_bit.EM0 = 0;                // Программный запуск

ADCSAR->SEQ[0].SRQCTL_bit.RQMAX = 0;     // 1 канал

ADCSAR->SEQ[0].SRQSEL0_bit.RQ0 = 10;     // Канал 10 (TSENSOR)

ADCSAR->CHDELAY[10] = 70;                // Для TSENSOR обязательно!

ADCSAR->SEQEN_bit.SEQEN0 = 1;            // Разрешить секвенсор 0

ADCSAR->SEQSYNC_bit.SYNC0 = 1;           // Разрешить запуск SEQ0

ADCSAR->SEQSYNC_bit.GSYNC = 1;           // Глобальный старт

Встроенный датчик температуры (TSENSOR)

Согласно разделу 23 руководства, датчик температуры построен на CTAT-элементах (Complementary To Absolute Temperature — обратно пропорциональных абсолютной температуре). В основе лежат два последовательно соединённых диода, напряжение на которых линейно убывает с ростом температуры.

Эффект «нагревания пальцем»

При плотном прижатии пальца к корпусу LQFP100 температура кристалла растёт на 2–4 °C за 10–15 секунд. Это наглядно демонстрирует корректность работы АЦП и формулы преобразования.

Цифровые компараторы

В состав ADCSAR входят 8 независимых цифровых компараторов (DC0–DC7). Каждый компаратор может обрабатывать результат измерения любого канала и сравнивать его с пороговыми значениями.

Компараторы позволяют реализовать аппаратные «сторожевые» функции без участия CPU. Например, при превышении температуры 50 °C компаратор может автоматически:

- Включить светодиод (через GPIO).

- Запустить ШИМ вентилятора (через TMR32).

- Сгенерировать прерывание.

Варианты работы с АЦП (примеры).

Вариант 1. Базовый термометр (опрос в цикле)

Цель: Освоить базовую инициализацию ADCSAR и программный запуск секвенсора через опрос флагов (polling-модель).

Задание: Реализовать программу, которая каждые 500 мс измеряет температуру кристалла через встроенный датчик (канал 10) и выводит в UART: код АЦП, напряжение и температуру в C.

Полный код:

/*==============================================================================

* ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 — ВАРИАНТ 1

* Базовый термометр на встроенном датчике температуры

* Канал: ADC_CH10 (TSENSOR)

* Режим: программный запуск, опрос флагов (polling)

*==============================================================================*/

#include <K1921VG015.h>

#include <stdint.h>

#include <stdio.h>

#include <system_k1921vg015.h>

#include "retarget.h"

/*============================================================================*/

/* ШАГ 0: Включение самого датчика температуры                                */

/* Базовый адрес TSENSOR: 0x3001_1000                                         */

/* Регистр CTRL: 0x12 = 0001_0010b:                                           */

/*   ADCSEL = 1 (подключен к ADCSAR)                                          */

/*   ISEL   = 1 (внутренний источник тока)                                    */

/*   EN     = 0 (датчик ВКЛЮЧЕН, инверсная логика!)                           */

/*============================================================================*/

void TSENSOR_Enable(void)

{

TSENSOR->CTRL = 0x12;

}

/*============================================================================*/

/* Инициализация ADCSAR для работы с каналом 10 (TSENSOR)                     */

/*============================================================================*/

void ADC_TempSensor_Init(void)

{

//=========================================================================

// ШАГ 1-2: Питание аналоговой части АЦП

//=========================================================================

PMUSYS->ADCPWRCFG_bit.LDOEN0 = 1;   // Включаем LDO АЦП

PMUSYS->ADCPWRCFG_bit.LVLDIS = 0;   // Включаем Level-Shifter

//=========================================================================

// ШАГ 3: Настройка тактирования ACLK = 12.5 МГц

//=========================================================================

// Источник: SYSPLL0CLK (50 МГц)

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.CLKSEL = 2;

// Делитель на 4: fACLK = 50 МГц / 4 = 12.5 МГц

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.DIVN = 1;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.DIVEN = 1;

// Подаём тактирование и снимаем сброс

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.CLKEN = 1;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.RSTDIS = 1;

//=========================================================================

// ШАГ 4-6: Включение АЦП и автокалибровка

//=========================================================================

ADCSAR->ACTL_bit.SELRES = 3;   // 12-битный режим

ADCSAR->ACTL_bit.CALEN = 1;    // Автокалибровка при старте

ADCSAR->ACTL_bit.ADCEN = 1;    // Включаем АЦП

// ⭐ Ждём завершения калибровки (~82 такта ACLK ≈ 6.5 мкс)

while (!ADCSAR->ACTL_bit.ADCRDY);

//=========================================================================

// ШАГ 7: ⭐ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: настройка CHDELAY[10]

//=========================================================================

// Для ACLK = 12.5 МГц и VCC2 = 3.3 В значение = 70

ADCSAR->CHDELAY[10] = 70;

//=========================================================================

// ШАГ 8: Настройка секвенсора 0 на канал 10 (TSENSOR)

//=========================================================================

ADCSAR->EMUX_bit.EM0 = 0;                // Программный запуск

ADCSAR->SEQ[0].SRQCTL_bit.RQMAX = 0;     // 1 канал в очереди

ADCSAR->SEQ[0].SRQSEL0_bit.RQ0 = 10;     // Канал 10 = TSENSOR

ADCSAR->SEQEN_bit.SEQEN0 = 1;            // Разрешить секвенсор 0

}

/*============================================================================*/

/* Функция однократного чтения кода АЦП                                       */

/*============================================================================*/

uint16_t Read_Temp_Code(void)

{

// Запускаем измерение

ADCSAR->SEQSYNC_bit.SYNC0 = 1;   // Разрешаем запуск секвенсора 0

ADCSAR->SEQSYNC_bit.GSYNC = 1;   // Глобальная команда «Пуск!»

// Ждём появления данных в FIFO-буфере секвенсора 0

while (ADCSAR->SEQ[0].SFLOAD == 0);

// Читаем 12-битный результат из FIFO

return ADCSAR->SEQ[0].SFIFO & 0x0FFF;

}

/*============================================================================*/

/* Преобразование кода АЦП в температуру (°C)                                 */

/*============================================================================*/

float Code_To_Temperature(uint16_t code)

{

// Код → напряжение (V_REF = 3.3В, 12 бит = 4096 уровней)

float voltage = (code / 4096.0f) * 3.3f;

// Напряжение → температура (формула 23.3 при VCC2=3.3В, Ku=0)

float temp_c = 296.9f - (192.7667f * voltage);

return temp_c;

}

/*============================================================================*/

/* Главная функция                                                            */

/*============================================================================*/

int main(void)

{

SystemInit();

SystemCoreClockUpdate();

retarget_init();

TSENSOR_Enable();

ADC_TempSensor_Init();

printf("\n========================================\n");

printf("  Вариант 1: Базовый термометр\n");

printf("========================================\n");

printf("SYSCLK = %d Hz\n", (int)SystemCoreClock);

printf("ADC: 12-bit, ACLK = 12.5 MHz\n");

printf("Channel: 10 (TSENSOR)\n");

printf("Прижмите палец к МК для нагрева!\n");

printf("========================================\n\n");

uint32_t measurement_count = 0;

while (1)

{

measurement_count++;

uint16_t code = Read_Temp_Code();

float temp = Code_To_Temperature(code);

float voltage = (code / 4096.0f) * 3.3f;

printf("#%3u | Code: %4u | U: %.3f V | T: %6.2f C\n",

measurement_count, code, voltage, temp);

// Задержка ~500 мс

for (volatile uint32_t i = 0; i < 2000000; i++);

}

return 0;

}

Вариант 2. Статистическая обработка (усреднение 16 измерений)

Цель: Освоить программное усреднение для снижения шума и анализ размаха измерений.

Задание: Реализовать серию из 16 последовательных измерений, находить среднее арифметическое, минимальное и максимальное значения. Выводить в UART размах (ripple) как индикатор качества измерений.

/*==============================================================================

* ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 — ВАРИАНТ 3

* Статистическая обработка: усреднение 16 измерений

* Снижение шума в 4 раза (√16 = 4)

*==============================================================================*/

#include <K1921VG015.h>

#include <stdint.h>

#include <stdio.h>

#include <system_k1921vg015.h>

#include "retarget.h"

#define NUM_SAMPLES   16

uint16_t adc_buffer[NUM_SAMPLES];

void TSENSOR_Enable(void);

void ADC_TempSensor_Init(void);

/*============================================================================*/

/* Чтение одного значения АЦП                                                 */

/*============================================================================*/

uint16_t Read_Single_Sample(void)

{

ADCSAR->SEQSYNC_bit.SYNC0 = 1;

ADCSAR->SEQSYNC_bit.GSYNC = 1;

while (ADCSAR->SEQ[0].SFLOAD == 0);

return ADCSAR->SEQ[0].SFIFO & 0x0FFF;

}

/*============================================================================*/

/* Усреднение N измерений с расчётом мин/макс                                 */

/*============================================================================*/

uint16_t Read_Averaged_Samples(uint8_t n, uint16_t *min_out, uint16_t *max_out)

{

uint32_t sum = 0;

uint16_t min_val = 4095;

uint16_t max_val = 0;

for (uint8_t i = 0; i < n; i++)

{

adc_buffer[i] = Read_Single_Sample();

sum += adc_buffer[i];

if (adc_buffer[i] < min_val) min_val = adc_buffer[i];

if (adc_buffer[i] > max_val) max_val = adc_buffer[i];

}

if (min_out) *min_out = min_val;

if (max_out) *max_out = max_val;

return (uint16_t)(sum / n);

}

float Code_To_Temperature(uint16_t code)

{

float voltage = (code / 4096.0f) * 3.3f;

return 296.9f - (192.7667f * voltage);

}

int main(void)

{

SystemInit();

SystemCoreClockUpdate();

retarget_init();

TSENSOR_Enable();

ADC_TempSensor_Init();

printf("\n=== Вариант 3: Статистическая обработка ===\n");

printf("Samples per measurement: %u\n", NUM_SAMPLES);

printf("Noise reduction: %.1f times\n\n", 4.0f);

uint32_t measurement_count = 0;

while (1)

{

measurement_count++;

uint16_t min_code, max_code;

uint16_t avg_code = Read_Averaged_Samples(NUM_SAMPLES, &min_code, &max_code);

float avg_temp = Code_To_Temperature(avg_code);

float min_temp = Code_To_Temperature(max_code);  // max код = min темп.

float max_temp = Code_To_Temperature(min_code);

float ripple = max_temp - min_temp;

printf("#%3u | Avg: %4u (%6.2f C) | Min: %6.2f C | Max: %6.2f C | Ripple: %.2f C\n",

measurement_count, avg_code, avg_temp, min_temp, max_temp, ripple);

for (volatile uint32_t i = 0; i < 4000000; i++);

}

return 0;

}

Вариант 3. АЦП + DMA.

Цель: Освоить связку ADCSAR + DMA для полностью автоматического сбора данных без участия CPU.

Задание: Настроить DMA (канал 14 = ADCSAR_SEQ0) на автоматический перенос 32 результатов измерений из FIFO АЦП в массив в SRAM. После завершения DMA-передачи рассчитать среднее и вывести в UART.

/*==============================================================================

* АЦП + DMA (32 измерения автоматически)

* Канал DMA 14 = ADCSAR_SEQ0 (таблица 10.1 документации)

*==============================================================================*/

#include <K1921VG015.h>

#include <stdint.h>

#include <stdio.h>

#include <system_k1921vg015.h>

#include "retarget.h"

#define DMA_BUFFER_SIZE   32

//  Выравнивание на 4 байта обязательно для DMA

uint16_t dma_buffer[DMA_BUFFER_SIZE] __attribute__((aligned(4)));

volatile uint8_t g_dma_complete = 0;

/*============================================================================*/

/* Обработчик прерывания DMA                                                  */

/* Каналы 12-14 объединены в вектор 17 (таблица 9.1 документации)             */

/*============================================================================*/

void DMA_IRQHandler(void)

{

if (DMA->IRQSTAT & (1 << 14))

{

g_dma_complete = 1;

DMA->IRQSTATCLR = (1 << 14);

}

}

/*============================================================================*/

/* Инициализация DMA для работы с АЦП                                         */

/*============================================================================*/

void DMA_ADC_Init(void)

{

// 1. Включаем тактирование DMA

RCU->CGCFGAHB_bit.DMAEN = 1;

RCU->RSTDISAHB_bit.DMAEN = 1;

// 2. Включаем контроллер DMA

DMA->CFG_bit.MASTEREN = 1;

// 3. Разрешаем работу канала 14

DMA->ENSET = (1 << 14);

// 4. Сбрасываем и разрешаем прерывание от канала 14

DMA->IRQSTATCLR = (1 << 14);

// 5. Настраиваем PLIC для DMA

// Вектор 17 = DMA_CH_12_13_14 (таблица 9.1)

PLIC_SetIrqHandler(Plic_Mach_Target, IsrVect_IRQ_DMA_CH_12_13_14, DMA_IRQHandler);

PLIC_SetPriority(IsrVect_IRQ_DMA_CH_12_13_14, 1);

PLIC_IntEnable(Plic_Mach_Target, IsrVect_IRQ_DMA_CH_12_13_14);

// 6. Глобальное разрешение прерываний

__asm volatile ("csrs mstatus, 0x8");

}

/*============================================================================*/

/* Инициализация АЦП с поддержкой DMA                                         */

/*============================================================================*/

void ADC_Temp_DMA_Init(void)

{

TSENSOR->CTRL = 0x12;

PMUSYS->ADCPWRCFG_bit.LDOEN0 = 1;

PMUSYS->ADCPWRCFG_bit.LVLDIS = 0;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.CLKSEL = 2;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.DIVN = 1;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.DIVEN = 1;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.CLKEN = 1;

RCU->ADCSARCLKCFG_bit.RSTDIS = 1;

ADCSAR->ACTL_bit.SELRES = 3;

ADCSAR->ACTL_bit.CALEN = 1;

ADCSAR->ACTL_bit.ADCEN = 1;

while (!ADCSAR->ACTL_bit.ADCRDY);

ADCSAR->CHDELAY[10] = 70;

ADCSAR->EMUX_bit.EM0 = 0;

ADCSAR->SEQ[0].SRQCTL_bit.RQMAX = 0;

ADCSAR->SEQ[0].SRQSEL0_bit.RQ0 = 10;

ADCSAR->SEQEN_bit.SEQEN0 = 1;

// ⭐ НОВОЕ: Разрешаем DMA для секвенсора 0

// WMARK = 101b = 5 → DMA срабатывает при 16 записях в FIFO

ADCSAR->SEQ[0].SDMACTL_bit.WMARK = 5;

ADCSAR->SEQ[0].SDMACTL_bit.DMAEN = 1;

}

float Code_To_Temperature(uint16_t code)

{

float voltage = (code / 4096.0f) * 3.3f;

return 296.9f - (192.7667f * voltage);

}

int main(void)

{

SystemInit();

SystemCoreClockUpdate();

retarget_init();

ADC_Temp_DMA_Init();

DMA_ADC_Init();

printf("\n=== Вариант 4: АЦП + DMA (32 измерения автоматически) ===\n\n");

uint32_t batch_count = 0;

while (1)

{

batch_count++;

g_dma_complete = 0;

// 1. Запускаем цикл измерений

ADCSAR->SEQSYNC_bit.SYNC0 = 1;

ADCSAR->SEQSYNC_bit.GSYNC = 1;

// 2. Ждём завершения DMA-передачи

while (!g_dma_complete) {

__asm volatile ("wfi");

}

// 3. Обрабатываем готовые данные

uint32_t sum = 0;

float min_temp = 1000.0f;

float max_temp = -1000.0f;

for (int i = 0; i < DMA_BUFFER_SIZE; i++)

{

uint16_t code = dma_buffer[i] & 0x0FFF;

float temp = Code_To_Temperature(code);

sum += code;

if (temp < min_temp) min_temp = temp;

if (temp > max_temp) max_temp = temp;

}

uint16_t avg_code = sum / DMA_BUFFER_SIZE;

float avg_temp = Code_To_Temperature(avg_code);

printf("Batch #%3u | Avg: %4u (%6.2f C) | Min: %6.2f C | Max: %6.2f C\n",

batch_count, avg_code, avg_temp, min_temp, max_temp);

for (volatile uint32_t i = 0; i < 4000000; i++);

}

return 0;

}

Задание на лабораторную работу

Задача. Реализовать сигнализацию перегрева. АЦП генерирует прерывание после каждого измерения. При T > 35 °C включается встроенный светодиод (PA12), при T < 30 °C — выключается. Использовать гистерезис для исключения «дребезга».

Также подробно разобрать примеры кодов и ответить на контрольные вопросы:

- Какой канал АЦП подключен к встроенному датчику температуры?

- Почему для канала 10 необходимо устанавливать CHDELAY[10] = 70?

- Зачем нужна процедура автокалибровки (CALEN = 1) при включении АЦП?

- Как рассчитать значение DIVN для получения ACLK = 25 МГц из SYSPLL0CLK = 50 МГц?

- Чем отличается режим polling от режима прерываний?

- Почему при усреднении 16 измерений шум снижается в 4 раза (√16)?

- Какой канал DMA используется для секвенсора 0 АЦП и почему?

- Что произойдёт, если забыть сбросить флаг прерывания в ADCSAR->IC?

- Как формула 23.3 учитывает напряжение питания VCC2?

- Почему бит EN в регистре TSENSOR->CTRL имеет инверсную логику?

- ак организовать аппаратное усреднение в секвенсоре (без участия CPU)?

- Какие преимущества даёт использование DMA по сравнению с прерываниями?

- Как реализовать программную калибровку датчика температуры?

- Почему в Варианте 4 буфер DMA должен быть выровнен на 4 байта?

- Как использовать цифровые компараторы АЦП для аппаратной сигнализации перегрева?