Лабораторная работа №1 «Генерация ШИМ-сигналов»

ШИМ (PWM — Pulse Width Modulation) — метод управления средней мощностью нагрузки путём изменения ширины импульсов при постоянной частоте.

Основные параметры:

- Период (Т) – время одного полного цикла

- Частота – кол-во периодов в секунду

- Коэффициент заполнения (D) – отношение длительности импульса к периоду (0-100%)

- Средне напряжение – V_max * D

1. Подключение библиотек и определение макросов

В начале любого файла для МК необходимо подключить заголовочные файлы, содержащие описания регистров, и определить макросы для удобства работы с пинами.

Пример кода:

// 1. Заголовочные файлы

#include <K1921VG015.h>         // Описания всех регистров МК (GPIO, TMR32, RCU...)

#include <stdint.h>             // Типы uint8_t, uint16_t, uint32_t, int8_t

#include <stdio.h>              // Функция printf

#include <system_k1921vg015.h>  // Функции SystemInit(), SystemCoreClockUpdate()

#include "retarget.h"           // Перенаправление printf в UART

// 2. Макросы для пинов

// Вариант А: Программный ШИМ на любом GPIO

#define LED_PORT        GPIOA

#define LED_PIN         12

#define LED_MSK         (1U << LED_PIN)   // Битовая маска для 12-го пина

// Вариант Б: Аппаратный ШИМ на PC0 (TMR32_OUT0)

#define PWM_PORT        GPIOC

#define PWM_PIN         0

#define PWM_MSK         (1U << PWM_PIN)

// 3. Параметры ШИМ

#define PWM_FREQ_HZ     1000      // Частота ШИМ: 1 кГц

#define PWM_STEPS       100       // Разрешение: 100 шагов (1% на шаг)

2. Глобальные переменные с квалификатором volatile.

Переменные, которые используются и в основном цикле, и в обработчике прерываний, должны быть объявлены с квалификатором volatile. Это запрещает компилятору оптимизировать их чтение (сохранять в регистрах процессора).

Пример кода:

// Для программного ШИМ:

volatile uint32_t pwm_counter = 0;   // Счётчик периода ШИМ (0..PWM_STEPS-1)

volatile uint32_t pwm_duty = 50;     // Текущая скважность (0..100)

// Для аппаратного ШИМ с кнопкой:

volatile uint8_t button_flag = 0;    // Флаг нажатия кнопки

3. Инициализация GPIO (настройка вывода)

По умолчанию после сброса все выводы находятся в третьем состоянии (высокий импеданс). Чтобы управлять светодиодом, нужно:

- Включить тактирование порта

- Снять порт с сброса

- Настроить пин как выход

Пример кода:

void GPIO_Init(void)

{

// 1. Включаем тактирование порта GPIOA (регистр CGCFGAHB, бит 8)

// Согласно документации А.1, бит GPIOAEN = 8

RCU->CGCFGAHB_bit.GPIOAEN = 1;

// 2. Снимаем порт с сброса (регистр RSTDISAHB, бит 8)

RCU->RSTDISAHB_bit.GPIOAEN = 1;

// 3. Настраиваем PA12 как выход

// Регистр OUTENSET: запись 1 разрешает управление выводом

GPIOA->OUTENSET = LED_MSK;

// 4. Отключаем альтернативную функцию (для программного ШИМ)

// Регистр ALTFUNCCLR: запись 1 отключает альт. функцию

GPIOA->ALTFUNCCLR = LED_MSK;

// 5. Выключаем светодиод при старте

// Регистр DATAOUTCLR: запись 1 сбрасывает бит в DATAOUT

GPIOA->DATAOUTCLR = LED_MSK;

}

4. Инициализация тактирования таймера (RCU)

Таймер TMR32 тактируется от шины APB. Перед использованием нужно включить его тактирование через блок RCU (Reset and Clock Unit).

Пример кода:

void TMR32_Clock_Init(void)

{

// 1. Разрешаем тактирование TMR32

// Согласно документации А.1, регистр CGCFGAPB, бит TMR32EN = 0

RCU->CGCFGAPB_bit.TMR32EN = 1;

// 2. Снимаем таймер с сброса

// Регистр RSTDISAPB, бит TMR32EN = 0

RCU->RSTDISAPB_bit.TMR32EN = 1;

// 3. Небольшая задержка для стабилизации

for (volatile int i = 0; i < 100; i++);

}

CGCFGAPB — регистр разрешения тактирования APB-периферии (смещение +08h)

RSTDISAPB — регистр снятия сброса APB-периферии (смещение +18h)

Важно! Без включения тактирования запись в регистры таймера будет проигнорирована

5. Инициализация таймера TMR32

Настраиваем таймер для генерации прерываний с нужной частотой. Согласно документации (раздел 12), таймер имеет 4 режима счёта:

- MODE = 00 — Стоп

- MODE = 01 — Вверх (от 0 до CAPCOM[0].VAL)

- MODE = 10 — Непрерывный (от 0 до 0xFFFFFFFF)

- MODE = 11 — Вверх/вниз

Пример кода:

void TMR32_Init_100us(void)

{

// 1. Останавливаем таймер перед настройкой (MODE = 00)

// Согласно документации А.7, регистр CTRL, биты MODE = 5-4

TMR32->CTRL_bit.MODE = 0;

// 2. Сбрасываем счётчик (бит CLR = 2)

TMR32->CTRL_bit.CLR = 1;

TMR32->CTRL_bit.CLR = 0;

// 3. Рассчитываем период для 100 мкс

// При SYSCLK = 50 МГц: 50_000_000 Гц × 0.0001 с = 5000 тиков

uint32_t period = (SystemCoreClock / 10000) - 1;

// 4. Записываем период в регистр CAPCOM[0].VAL

// Смещение CAPCOM0: +18h, регистр VAL: +04h

TMR32->CAPCOM[0].VAL = period;

// 5. Выбираем режим "Вверх" (MODE = 01)

// Счёт от 0 до CAPCOM[0].VAL, затем перезапуск

TMR32->CTRL_bit.MODE = 1;

// 6. Разрешаем прерывание от CAPCOM0

// Регистр IM, бит CAP0 = 1

TMR32->IM_bit.CAP0 = 1;

}

6. Обработчик прерывания TMR32_IRQHandler.

Обработчик прерывания вызывается аппаратно при каждом совпадении счётчика с CAPCOM[0].VAL. Здесь реализуется логика

Пример кода:

void TMR32_IRQHandler(void)

{

// 1. Проверяем источник прерывания (флаг CAP0 в регистре RIS)

if (TMR32->RIS_bit.CAP0)

{

// 2. Сбрасываем флаг прерывания (запись 1 в бит IC)

TMR32->IC_bit.CAP0 = 1;

// 3. Логика программного ШИМ

pwm_counter++;

if (pwm_counter >= PWM_STEPS) {

pwm_counter = 0;

}

// 4. Управление светодиодом

if (pwm_counter < pwm_duty) {

LED_PORT->DATAOUTSET = LED_MSK;   // Включить

} else {

LED_PORT->DATAOUTCLR = LED_MSK;   // Выключить

}

}

}

// RIS (Raw Interrupt Status) — показывает, какие прерывания произошли

// IC (Interrupt Clear) — сбрасывает флаги. Обязательно сбрасывать, иначе // прерывание будет вызываться бесконечно!

// Логика ШИМ: если счётчик меньше скважности — светодиод включён, иначе выключен

7. Настройка контроллера прерываний PLIC

В RISC-V используется контроллер прерываний PLIC (Platform-Level Interrupt Controller). Нужно:

- Зарегистрировать обработчик

- Установить приоритет

- Разрешить прерывание

- Включить глобальные прерывания в ядре

Пример кода:

void PLIC_Init(void)

{

// 1. Регистрируем обработчик прерывания

// IsrVect_IRQ_TMR32 - вектор прерывания TMR32 (из документации, раздел 9)

PLIC_SetIrqHandler(

Plic_Mach_Target,           // Machine-режим (привилегированный)

IsrVect_IRQ_TMR32,          // Номер вектора

TMR32_IRQHandler            // Наша функция-обработчик

);

// 2. Устанавливаем приоритет (1-7, где 7 - наивысший)

PLIC_SetPriority(IsrVect_IRQ_TMR32, 1);

// 3. Разрешаем прерывание в PLIC

PLIC_IntEnable(Plic_Mach_Target, IsrVect_IRQ_TMR32);

// 4. Включаем глобальные прерывания в ядре RISC-V

// Бит MIE (Machine Interrupt Enable) в регистре mstatus = бит 3

__asm volatile ("csrs mstatus, 0x8");

}

// PLIC_SetIrqHandler — связывает вектор прерывания с функцией

// csrs mstatus, 0x8 — ассемблерная инструкция RISC-V, устанавливающая // // бит 3 (MIE)

// Без csrs mstatus, 0x8 прерывания не будут приходить в процессор, даже // если всё остальное настроено!

8. Главный цикл main()

В главном цикле реализуется логика приложения. Для программного ШИМ — плавное изменение яркости.

Пример кода (Вариант 1 — программный ШИМ):

int main(void)

{

// 1. Инициализация системы

SystemInit();

SystemCoreClockUpdate();

retarget_init();

// 2. Инициализация периферии

GPIO_Init();

TMR32_Clock_Init();

TMR32_Init_100us();

PLIC_Init();

printf("\n=== PWM Test Started ===\n");

printf("SystemCoreClock = %d Hz\n", (int)SystemCoreClock);

// 3. Переменные для плавного изменения яркости

int8_t direction = 1;          // 1 = разгорается, -1 = гаснет

uint32_t last_change = 0;      // Счётчик для изменения яркости

// 4. Главный цикл

while (1)

{

// Изменяем яркость каждые 10 мс

// 10 мс / 100 мкс = 100 прерываний

if (pwm_counter == 0) {    // Каждые 20 мс (период ШИМ)

last_change++;

if (last_change >= 5) {  // Каждые 100 мс

last_change = 0;

pwm_duty += direction;

if (pwm_duty >= 100) {

pwm_duty = 100;

direction = -1;

} else if (pwm_duty == 0) {

direction = 1;

}

}

}

// Переводим ядро в режим ожидания (энергосбережение)

__asm volatile ("wfi");

}

return 0;

}

Пример кода (Вариант 2 — аппаратный ШИМ):

void Hardware_PWM_Init(void)

{

// 1. Тактирование GPIOC

RCU->CGCFGAHB_bit.GPIOCEN = 1;

RCU->RSTDISAHB_bit.GPIOCEN = 1;

// 2. Включаем альтернативную функцию для PC0

// PC0 = TMR32_OUT0 (альт. функция 1, см. таблицу 2.1)

GPIOC->ALTFUNCSET = PWM_MSK;

// 3. Выбираем альтернативную функцию 1

// Регистр ALTFUNCNUM: 2 бита на пин, для PC0 - биты 1-0

GPIOC->ALTFUNCNUM &= ~(0x03);      // Очищаем биты 1-0

GPIOC->ALTFUNCNUM |= 0x01;         // Функция 1

// 4. Настраиваем как выход

GPIOC->OUTENSET = PWM_MSK;

// 5. Тактирование TMR32

TMR32_Clock_Init();

// 6. Останавливаем таймер

TMR32->CTRL_bit.MODE = 0;

TMR32->CTRL_bit.CLR = 1;

TMR32->CTRL_bit.CLR = 0;

// 7. Задаём период (1 кГц при 50 МГц)

// 50_000_000 / 1000 - 1 = 49999

uint32_t period = (SystemCoreClock / PWM_FREQ_HZ) - 1;

TMR32->CAPCOM[0].VAL = period;

// 8. Задаём скважность (50%)

TMR32->CAPCOM[1].VAL = period / 2;

// 9. Настраиваем CAPCOM[1] для ШИМ

// Режим Set/Reset (OUTMODE = 011):

// - Установка при COUNT = CAPCOM[1].VAL

// - Сброс при COUNT = CAPCOM[0].VAL

TMR32->CAPCOM[1].CTRL_bit.CAP = 0;        // Режим сравнения

TMR32->CAPCOM[1].CTRL_bit.OUTMODE = 3;    // Set/Reset

// 10. Запускаем таймер (режим "Вверх")

TMR32->CTRL_bit.MODE = 1;

}

int main(void)

{

SystemInit();

SystemCoreClockUpdate();

Hardware_PWM_Init();

printf("Hardware PWM: 1 kHz, 50%% duty on PC0\n");

while (1) {

// CPU свободен! ШИМ генерируется аппаратно

__asm volatile ("wfi");

}

return 0;

}

ЗАДАНИЕ: Реализовать два варианта плавного затухания светодиода используя в первом варианте программный ШИМ, во втором же варианте использовать аппаратный ШИМ. Также ответить на вопросы:

- Почему переменные pwm_counter и pwm_duty объявлены как volatile?

- Что произойдёт, если не сбросить флаг прерывания в регистре IC?

- Чем отличается программный ШИМ от аппаратного?

- Как рассчитать значение CAPCOM[0].VAL для частоты 2 кГц при SYSCLK = 50 МГц?

- Зачем нужна инструкция wfi в главном цикле?

- Чем отличается программный ШИМ от аппаратного?